既有城市工业区浅层地下空间综合开发导则

Guidelines for the comprehensive development of shallow underground space in existing urban industrial areas

(征求意见稿)

主编单位：中国矿业大学

批准单位：中国城市规划协会

施行日期：2021年X月X日

2020 徐州

目录

1.总则

2.术语

3.基本规定

4.地下空间规划布局

4.1水平空间规划布局

4.2竖向空间规划布局

4.3重点地区规划布局

5.地下空间建筑设计

5.1连通与整合设计

5.2口部节点及竖向空间设计

5.3防灾与安全设计

5.4热湿环境优化设计

6.地下空间景观设计

6.1地下空间的节点景观设计

6.2地下空间的区域景观设计

6.3地下空间的界面景观设计

7.地上地下一体化开发

7.1空间使用一体化

7.2交通空间一体化

7.3公共空间一体化

7.4景观环境一体化

7.5开发实施一体化

本导则用词说明

应用标准名录

附：条文说明

Contents

1. General provisions

2. Terms

3. Basic requirement

4. Underground space planning and layout

4.1 planning and layout of horizontal space

4.2 planning and layout of vertical space

4.3 planning and layout of key areas

5. Architectural design of underground space

5.1 connectivity and integration design

5.2 Design of mouth joint and vertical space

5.3 disaster prevention and safety design

5.4 optimization design of heat and humidity environment

6. Landscape design of underground space

6.1 node landscape design of underground space

6.2 regional landscape design of underground space

6.3 interface Landscape Design of underground space

7. Integrated development of ground and underground

7.1 integration of space use

7.2 integration of transportation

7.3 integration of public space

7.4 integration of landscape and environment

7.5 integration of development and Implementation

Explanation of wording in this specification

List of quoted standards

Addition：Explanation of provisions

# 总则

1.0.1为了在我国既有城市工业区功能提升和改造中，需要通过地下空间开发实现其拓展既有城市工业区空间容量、提升既有城市工业区环境品质等作用，发挥地下空间综合效益，贯彻适用、经济、绿色、美观的建筑方针，指导既有城市工业区浅层地下空间开发达到合理、适用、绿色可持续等目标，制定本导则。

1.0.2本导则适用于既有城市工业区功能提升与改造过程中涉及到的既有建筑地下增层、扩容，既有工业区新增广场、停车场、道路、绿地、公园等城市开场空间地下空间，包括与既有建筑线连接的诸如下沉广场、地下停车场、地下中庭等在内的各种地下公共空间均可按照本导则执行。

1.0.3本导则适用于既有城市工业区地下空间综合开发，包括既有工业区改建、新建、扩建地下空间从整体规划布局到建筑、景观设计及地上地下一体化开发的各项要素。

1.0.4本导则可指导高校地下空间规划设计相关课程，也可供城乡规划、地下空间规划、控制性详细规划和修建性详细规划编制和研究等相关设计人员参考。

1.0.5既有城市工业区浅层地下空间综合开发应符合下列规定：

① 应符合理性开发、以人为本、低碳高效、绿色环保的可持续发展原则。

②应在地下空间规划及设计中遵循适宜、合理、安全等理念；在综合开发利用中采取防火、防水、防洪、防涝防灾安全措施，并应符合现行国家标准《城市地下空间规划标准》GB/T 51358-2019、《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008的有关规定。

③应便于残疾人、老年人等人群使用，并应在室外空间提供无障碍设施联通地面及地下空间，相关设计应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763的有关规定。

④应综合考虑既有城市工业区现存建筑物的价值，并应符合现行国家标准《文物保护利用规范——工业遗产》WW/T 0091-2018的有关规定。

1.0.6既有城市工业区综合开发除符合本导则的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2术语

2.0.1既有工业区 existing industrial area

“既有城市工业区”指那些位于城市建成区范围内，已经失去原有生产和使用功能，亟待更新的工业区、工业用地。

2.0.2既有工业建筑 existing industrial buildings

已经建成的工业建筑，现有的与工业文明的厂房、车间、仓库、磨坊、店铺等，以及与工业相关的其他社会活动场所。

2.0.3浅层地下空间 shallow underground space

在对地下空间开进行开发时，针对开发深度而定义的概念，地下0~15米的空间为浅层地下空间。

2.0.4地下增层空间 underground additional floor space

为满足空间需求，通过开发地下空间达到加大使用空间容量的目的。

2.0.5地下空间增层 adding floors in underground space

从技术层面而言，对现有工业区的地下空间进行扩展，加大地下空间面积。

2.0.6地下空间综合开发 comprehensive development of underground space

地下空间开发是建筑学、城乡规划学、土木工程等多学科综合过程，地下空间综合开发为开发地下空间时对多专业多学科的综合考虑。

2.0.7地下空间改造 underground space reconstruction

城市地下空间的改造是指人类为了满足某方面的需要而对地表以下的介质进行有目的改造而生成的人工空间。如我国许多城市将战时的防空洞开放为消暑纳凉、存储粮食等，或将其改造成为集娱乐、休闲、购物相结合的商业空间等，重新开掘了城市地下空间的使用率，形成平战结合的新型发展趋势。

2.0.8地下空间控制线 boundary line of underground space use

地下建筑用地范围的边界线。

2.0.9下沉广场 sunken square

为地下建筑提供交通、集散、衔接以及采光通风的位于地表下的广场式公共空间。

2.0.10中庭 atrium

建筑中竖向贯穿多层空间的共享大厅。

2.0.11采光天窗 roof light

由透光材料与支承结构组成，设置在建筑的内顶面用于采光的设施。

2.0.12节点空间 node space

建筑中与交通空间相结合的静止型公共开放空空间。

2.0.13集散空间 distribution space

建筑中满足人员集散功能、起到空间转换反过渡作用的公共缓冲空间。

2.0.14市政设施 municipal facilities

规划空间中的各种建筑物、构筑物、设备等，包括城市道路、城市轨道交通、供水、排水、燃气、热力、园林绿化、环境卫生、道路照明、工业垃圾医疗垃圾、生活垃圾处理设备、场地等设施及附属设施。

2.0.15无障碍设施 barrier-free facilities

保障残疾人、老年人、孕妇、儿童等社会成员通过安全和使用便

利，在建设工程中配套建设的服务设施。

# 3基本规定

3.0.1既有工业区地下空间应根据城市规划、市政管理、交通设施等规划条件，因地制宜，节约成本，提高土地利用率。

3.0.2既有工业区地下空间应采取分期实施的建设步骤，预留开发空间，实现其可持续发展。

3.0.3既有工业区的地下空间应与周围地面建筑和轨道交通车站等统筹建设。

3.0.4既有工业区地下空间的位置应避开断层、溶洞、裂隙等地带。在不利地质条件下，应采用混凝土挡土墙、截水沟和夯土密实等措施以减少地下水渗漏问题。

3.0.5既有工业区地下空间的定位应综合考虑项目所在地的人口特征、消费水平、商业形态、管理模式等因素。

3.0.6既有工业区地下空间的规模应综合考虑项目所在地区的用地条件、现划定位、区域经济发展格局等因素

3.0.7既有工业区地下空间的设计使用年限不得少于50年。

3.0.8既有工业区地下空间的地下围护结构地下空间控制线退距不应小于5m,并应符合项目所在城市的规划要求。

3.0.9既有工业区地下空间的围护结构及附属设施等不得超过地下空间控制线。

3.0.10既有工业区地下空间应配建停车设施，其车库设计应符合现行行业标准《车库建筑设计规范》JGJ100的有关规定。

3.0.11既有工业区地下空间的地下围护结构及地面构筑物应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的有关规定。

3.0.12既有工业区地下空间应利用自然采光通风、地方材料、天然能源设施等绿色建筑材料及设施。

3.0.13既有工业区地下空间的声、光、空气质量等室内物理环境应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB50352、《民用建筑隔声设计规范》GB50118、《建筑采光设计标准》GB50033、《建筑照明设计标准》GB50034、《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。

3.0.14既有工业区地下空间的防水、防潮设计应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。

3.0.15既有工业区地下空间应按现行国家标准（无障碍设计规范）GB50763的有关规定设置无障碍设施。

3.0.16既有工业区地下空间的标识系统设计应符合现行国家标准《公共建筑标识系统技术规范》GB/T51223的有关规定：消防疏散标识的设置应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945的有关规定。

3.0.17对于涉及历史文化名城以及历史文化保护区的既有工业区规划设计，应平衡好经济利益同旧城保护之间的关系，补充和调配城市功能以及各类地面建筑使用功能。

# 4地下空间规划布局

4.1水平空间规划布局

4.1.1 根据地下空间开发程度的差异性，将城市既有工业园区分为未开发地下空间和已开发地下空间两类：

1 未开发地下空间

- 既有工业区地下空间新建，应落实及协调城市总体规划、分区规划等综合规划，以及轨道交通、公共服务设施、停车设施等专项规划中关于城市地下空间开发利用方面的内容和要求。关于地下空间规划尚应符合现行国家标准《城市地下空间开发利用管理规定》的有关要求。

- 既有工业区地下空间新建，应对城市地下空间资源潜力进行分析与评估，对可供合理开发的地下空间资源进行适建性划分，估算理论可开发量、潜在开发量、有效开发量等资源数量。

- 既有工业区地下空间新建，应制定城市地下空间开发利用总体战略与目标，制定开发利用方针，提出总体发展战略，确定近、远期和远景各阶段具体目标，建立相应的综合指标体系。

- 既有工业区地下空间新建，应制定城市地下空间开发利用规模规划，对不同阶段开发利用的总量、各功能子系统需求量、各类设施需求量、人防和防灾需求量分别进行预测，并将预测结果与现状开发量、估算量等现状资源条件进行对比和修正，得出最终规划利用规模。

- 既有工业区地下空间新建，应制定城市地下空间的总体布局规划，确定空间布局及竖向规划原则，制定重要区域、系统性功能和区域性功能的规划准则、规模体量及空间布局，提出宏观层面系统功能组织耦合布局的原则，形成总体布局方案。

- 既有工业区地下空间新建，应制定城市地下空间各专项系统与设施规划，确定各功能子系统的规模、布局、建设时序和相互衔接等规划方案。

- 既有工业区地下空间新建，应考虑城市地下空间的人防与防灾系统规划，制定防空防灾指挥管理系统布局、防空防灾设施系统布局等规划内容，提出人防、防灾地下空间建设的政策和措施。关于人防工程尚应符合现行国家法律《中华人民共和国人民防空法》的有关规定。

- 既有工业区地下空间新建，应制定城市地下空间开发利用近期规划，制定近期发展目标，统筹安排各专项系统近期建设项目。

- 既有工业区地下空间新建，应制定城市地下空间开发利用远景构想，制定远景发展目标，提出远景发展构想。

- 既有工业区地下空间新建，应结合城市修建性详细规划及建筑、工程设计，兼顾与规划区域修建性详细规划地面建设以及内部的地下交通、市政、民防等设施之间的协调，对规划区域内地下空间建设项目的平面布局、空间整合、交通系统与主要出入口（通道）、景观环境、安全防灾等做出相应计划。

2 已开发地下空间

- 工业区既有地下空间改建，应注意新建与既有地下空间建设内容和形式上的延续性，功能布置的差异性和功能的集聚性。

- 工业区既有地下空间改建，应充分考虑城市及区域发展、土地利用规划和现有建筑物规划，明确各节点不同的功能定位，采取多模式并举开发。

- 工业区既有地下空间改建，建设风格宜采用新旧对比或修旧如旧的原则，不宜混合使用。

- 工业区既有地下空间改建，开发活动不可侵犯周围受法律保护的领域，不得威胁城市地质环境和既有建筑物的安全。

- 工业区既有地下空间改建，宜在空间和时序上分阶段、分区域进行发展和控制，应强化重点区域的开发度和局部地区的整体性，保留与远景发展结合的规划和空间预留。

- 工业区既有地下空间改建，应充分考虑新旧消防疏散通道的联系，注意交通、市政、民防等设施之间的协调。关于人防工程尚应符合现行国家法律《中华人民共和国人民防空法》的有关规定。

4.1.2 应确定规划区域内各种地下空间功能和各类地下空间设施的范围、布局、规模、强度、深度、相互关系和联系等规划控制内容，并以规划要求、量化指标等方式表达。

4.1.3 规划地块地下空间的建设和控制要求，将最终方案中各类地下功能空间与地下设施的平面位置、空间范围、实际规模、具体走向、埋置深度、联系方式（通道、出入口）等规划方案的具体要求，特别是不同功能空间或重要地下设施的间距控制和空间避让、人防系统的组织安排等重点内容，通过文字、表格、图纸的方式明确下来，用以指导相关建设。

4.2地下空间竖向规划布局

4.2.1地下空间竖向布局应与其平面局部统一考虑，与城市地上空间分区保持协调。

4.2.2竖向分层应符合地下空间设施的性质和功能要求。

4.2.3地下空间竖向布局与其在城市所在位置和地形地质条件相关，应根据不同情况进行规划布局。

4.2.4城市地下空间利用的竖向布局应便于人流疏散，人流密集的空间应在人流较少的空间之上。当特殊情况下将公共管理与公共服务设施、商业服务业设施设置于地下时，应布局在浅层空间。

4.2.5地下空间竖向层次通常分为浅层、次浅层、次深层和深层，浅层为地下10米以内，空间综合利用效益较高，宜安排停车、商业服务、公共通道、人防、市政管线等功能。

4.2.6地下空间设施根据类型可分为交通运输设施、公共服务设施、市政基础设施、防灾设施和其他设施，开发层次及深度如下：

| 类别 | 设施名称 | 所在地下层 | 建议开发深度范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通运输设施 | 隧道 | 1层 | 0m~+4m |
|  | 人行交通 | 1-2层 | -6m~+4m |
|  | 停车场 | 1-2层 | -6m~+4m |
| 公共服务设施 | 地下综合体 | 1-2层 | -6m~+4m |
|  | 永久建筑地下室 | 1-2层 | -6m~+4m |
| 市政基础设施 | 共同沟管线 | 1-2层 | -0.5m~+2.5m |
|  | 排水管 | 1层 | 0m~+4m |
|  | 天然气管 | 1-2层 | -2m~+4m |
|  | 点式市政设施 | 1-5层 | -15m~+4m |
| 防灾设施 | 指挥中心 | 1-2层 | -6m~+4m |
|  | 人防设施 | 1-2层 | -6m~+4m |
|  | 蓄水池 | 3-5层 | -15m~-6m |
| 其他设施 | 设备、仓储 | 1-2层 | -6m~+4m |

1交通运输设施规划布局

1）应考虑以政府主导开发,安排公共性的线型功能空间,如公交站场、地下停车场、地下道路、地下过街设施等。

2）地下交通设施应考虑与其他交通接驳设施的综合利用，处理好与地面建筑、地下市政管线和地下建（构）筑物之间的空间关系，并应满足安全、防灾和环境保护等要求。

3）换乘空间中的布局需根据用地范围、车流方向、换乘条件等多方面因素，开展多方案比选，确定最适合的平面布局形态;在此基础上，完善防灾、机电、室内、节能等相关设计，为客流提供安全、便捷、舒适的换乘空间。

4）地下轨道交通车站应结合周边土地利用确定，促进车站周边土地的复合利用。其出入口应结合周边土地利用现状及规划、车站平面布局和坚向埋深情况综合设置，并应与车站周边步行系统相衔接。

5）地下交通停车场宜与周边建筑、地铁站点、地下隧道等市政基础设施等充分结合，地下停车分区服务半径一般不大于250 m，防止重复建设和土地低效利用。站点宜采取设置半开敞空空间、导光管采光等措施减少人工通风和人工照明。

2公共服务设施规划

1）地下医疗卫生设施选址应环境安静且交通便利，充分利用基础服务设施，避开污染源和易燃易爆物的生产及贮存场所，大城市应预留应急医疗设施用地。

2）地下文化娱乐设施宜设置疏散广场，可与同级别公共服务设施集中布置，也可相邻设置或独立设置。

3）地下商业金融设施宜根据类别确定规模，满足用地功能、环境及交通疏散的要求。

4）地下文物古迹进行地铁线网规划时，应尽可能避开古遗址、古建筑等文物古迹，应根据自然环境、历史格局、大遗址、历史街区、古树名木等分布状况，选择合适位置。

3地下市政设施规划

1）市政设施布置应结合道路红线宽度、道路断面、管线类型和数量以及周边环境等因素综合考虑，以地面、地下功能设施协调为基础。

2）地下市政公用设施宜布局在浅层地下空间，有特殊要求的地下市政公用设施可布局在次浅层、次深层或深层地下空间。

3）水厂、能源中心、垃圾收集分类点、天然气调压站、污水净化站、变电站等影响地面环境或景观的点状市政设施，在规划布局设计时尽量考虑分散处理为地下或半地下化设施。

4）通信、电力、供水、供热、垃圾气力输送系统管线等共同沟管线，其断面设计应根据既有工业区现有市政设施状况以及规划需求进行调整。具体深度以当地实际情况为准，考虑与既有工业区内现有或规划地下设施交汇处的标高，防止埋深不足管线露出地面。

5）地下市政场站应与地面设施协调和一体化设计，地下污水处理厂、再生水厂、大中型泵站、雨水调蓄池等地下市政场站的地面宜建设公园、绿地、广场和开敞型体育活动设施等，覆土深度应满足植被种植要求。

6）地下市政场站的规划和建设应确保地面及周边建筑基础和结构的安全与稳定。

7）城市地下空间规划应合理安排并预留充足的地下市政管线敷设空间，有条件的地区宜优先采用综合管廊形式规划和建设。

8）综合管廊宜与周边城市地下空间统一规划和建设，其与周边建（构）筑物的间距应符合国家现行相关标准的规定。

4防灾设施

1）城市地下空间防灾设施的规划应贯彻平战结合、平灾结合、以防为主和防、抗、避、救相结合的原则，在提升地下空间自防灾能力的基础上，完善现代化城市综合防灾减灾体系。

2）防灾设施规划应考虑地质灾害、火灾、洪灾、震灾、暴恐和战争空袭等灾害的综合防治。

3）防灾设施规划应与人民防空工程规划相协调，并应兼顾人民防空的要求。

4）地下防灾设施中的掩蔽工程、居民楼地下防空室和人防疏散干道等平站结合型设施，和地下交通、地下公共服务与公共管理设施结合较密切，宜分布于地下浅层和中层空间。

5其他设施规划布局

1）地下贮能库包括地下油库和天然气库等，宜置于地下空间开发利用的-15m以下的中层及以下空间。

2）地下食物库分为油库、粮食、冷藏库等，其位置不受空间大小的限制，适宜地下各种深度。

4.3重点地区规划布局

4.3.1城市重点地区规划布局

1重点地区的界定应与经济、生态、交通、历史文化保护等因素联系，在进行规划布局时也应大量关注这类地区。重点地区一般主要包括新建城区的经济政治核心区、老城区的主要改造区、特殊环境区（较大型的水资源保护区、历史文化建筑区域等因为各类管控而产生的较为特殊的区域）、重要街道及交通枢纽区等。

2进行商业中心区的既有工业区地下规划时应具备前瞻性和系统性，预判发展拐点并进行功能调整，以塑造一个富有内涵、细节完善、综合性强的成体系的核心区为目标。

3对商业中心区的既有工业区进行地下规划时以地下环路和内车库来连接辅道为宜，最好可结合地下环路设置综合管廊，并依轨道交通开发地下空间。

4开发商业中心区的既有工业区地下空间时可适度开发配套服务，在轨道交通的辅助下联通周边地块，并以在绿地下开发地下公共停车库为宜。

5对老城区的主要改造区的既有工业区地下空间进行市政设施的布局规划时，需要在关注局部道路和供电的问题的同时权衡中心区大量的停车场库与道路交通的问题。

6在对老城区的主要改造区的既有工业区地下空间进行规划布局时宜进行可持续措施的考虑，更好地利用资源或是对资源进行循环使用，使地下工业改造区与地上城区的交通联系更加密切，从而增强地下工业改造区的影响力。

7进行特殊环境区的既有工业区地下规划布局宜考虑政策要求与公民需求，将地区发展与民生问题带入规划的进程中，使规划的社会关联性更加高。

8对特殊环境区中的历史风貌文化区的既有工业区进行地下规划时应当重视对于传统空间形式的应用，宜对城市空间的本土文化意义进行挖掘并进行场所精神的传承。

9对特殊环境区的既有工业区进行地下规划最重要的是要协调好保护和建设两方面的内容。历史文化区需要反映该区域历史文化特征以及自然人文风情，对其进行规划布局时不仅需要提炼城市历史文化，还应反映人们情感的诉求。要以宏观的视野把控全域的发展，使历史和现代协调共存。

10对特殊环境区进行地下规划宜将重要文物古迹对地下空间开发的规划布局带来的影响进行考虑，要求既可合理利用地下空间，又增加了可提高城市宜居性的市民公共空间，并与文物保护功能进行协调。

11在进行特殊环境区的既有工业区地下空间建设规划时需要兼顾“四个统一”的原则，即独立性和整体性的统一、渐进性和可持续性的统一。

12 当项目滨水时，既有城市工业区地下空间规划布局需着重考虑将滨水环境与既有城市工业区地下空间进行贯通，激活地下空间系统，塑造并提升地下空间品质。

13 进行特殊环境区的既有工业区地下规划布局时宜通过对结合地上功能及建筑形态，优化景观设计，打造高品质的地下公共空间节点。

14对城市重要街道的既有工业区的地下空间规划进行完善修整时，需要权衡高强度开发地块与道路等级之间的关系并应考虑公共空间的可达性，重点关注亲切尺度的功能界面、活动场所与街道设施。

15对重要街道的既有工业区进行规划布局时若想构建一整体性的地下空间，宜通过地下通道连接相邻建筑，并在地下通道两侧布置交通站点及商业网点，达到以点带线、以线带面的作用。

16进行交通枢纽区的既有工业区地下规划布局时，宜以发展的眼光看问题，预留发展空间，使其在未来与周边地块联动时具备连接和转换功能。

17进行交通枢纽区的既有工业区地下规划行为时，应在保证交通枢纽可正常运行的前提下提升其所服务的商务地区的综合服务功能。

18对交通枢纽区进行既有工业区地下规划布局时宜进行地上地下空间综合考虑，并应达到高效、集约的要求。在市场经济的不确定的情况下，可考虑进行分期开发以保障服务与设施配备完善。

19对交通枢纽区进行既有工业区地下空间规划时，宜体现友好的和谐的生态环境规划理念并提升城市建设的环境品质。规划时考虑以人为本，强调人性化设计，塑造鲜明的整体形象并宜规划控制突出地区建设特色，保证地区开发的持续活力。

20对既有城市重点地区再规划需要采取新建的手法时，应充分尊重原有地块的整体性，在减少对原有区域破坏的基础上进行规划建设。

21对既有城市重点地区进行再规划时注重原有工业区绿化与新景观设计的融合。

| 区位 开发策略 | 商业中心区 | 老城改造区 | 特殊环境区 | 重要街道区 | 交通枢纽区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 将地上地下综合考虑 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 反应历史特征与人文风情 |  | √ | √ | √ |  |
| 预留发展空间 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 布置综合服务功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 采用人性化设计 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 进行高强度开发 | √ |  |  | √ | √ |

4.3.2工业区规划布局

1由于工业区的形成条件和所处的位置不同,可分为三种类型：城市工业区、矿山工业区及以大型联合企业为主体的工业区。

2对于重点地区的既有工业区地下空间规划布局应做到高强度开发，提高开发的密度和深度。在规划布局之初还应从有轨和无轨的角度做出不同处理。

3对有轨的既有工业区进行地下规划布局时，如原有路网格局已定，宜优化部分道路节点及组织立体交通来实现地上地下道路设施的协同，利用地下空间解决交通拥堵的问题并释放出部分地面空间。

4对有轨的既有工业区进行地下规划设计时宜明确多场景交通组织方案以应对不同时间的多样的交通方式的需求并应根据不同客流特征设置不同的交通方案，以进行内外交通的衔接。

5在进行有轨既有工业区的地下统筹规划时宜将各场站进行综合布置以加强空间的集约性。此外还可通过引导地下管廊与地下道路、轨道交通等合建，引导地下场站设施与地面建筑、公园绿地立体复合建设等方式增强此作用。

6对无轨道通过的既有工业区进行地下统筹规划时应当在保护地表的要求下，将地面功能与地下功能进行相关性比较并定位，使地下功能具有对地面的补充性、加强性与综合性。

7在对无轨道通过的重点地区的既有工业区进行地下规划功能布局时的优先级宜按照市政、人防等专业功能优先布局；公共及商业服务功能核心布局；交通功能和辅助功能从属布局的原则进行布置。

8对于无轨道通过的重点地区的既有工业区规划布局，在统筹规划布局完各类设施后，应当进行各类设施的连接与各通道的空间位置的考虑，同一深度的地下设施布置有冲突时需遵循公共性优先的避让原则。

9对无轨道通过的现有工业建筑遗存的地块进行地下统筹规划，应结合前期对工业遗产的留、改、拆方案，提出相应地下空间利用方案。对于规划拟保留的工业遗存，探索其利用的可行性，原则上地下空间不予利用；需要改造利用的工业遗存，可通过改造以利用地下空间并扩容功能；拟拆除的工业遗存，宜考虑与周边地下空间的统筹利用相结合，以更好展示工业遗存和匹配相应功能。

10进行既有工业区的地下规划布局时在项目管理方面宜通过制定地下空间附加图则，控制重要地块的地下空间，精准管控并保证传导。

11既有工业区的地下规划布局的开发管理应坚持“谁投资、谁所有、谁受益、谁维护”的开发管理原则。

| 有无轨道 开发策略 | 有轨道通过 | 无轨道通过 |
| --- | --- | --- |
| 组织多场景立体交通 | √ | √ |
| 结合轨道串联周边 | √ |  |
| 结合“留、改、拆”方案 | √ | √ |
| 地下功能对地上能形成补充 | √ | √ |
| 结合轨道进行统筹利用 | √ |  |

# 5地下空间建筑设计

5.1连通与整合设计

5.1.1地面工业区更新后用地类型与既有工业区地下空间规划功能兼容性要强；

5.1.2既有工业区地下空间应与周边地下交通设施、地下停车库等地下空间相互衔接，形成城市地下空间网络体系 。

5.1.3既有工业区新建地下空间与已建地下空间的衔接方式可分为通道连接、水平连接及垂直连接．并应符合下列规定：

1通道连接方式宜用于分期或同期建设的项目。连接通道高差小于0.6m时，宜采用坡道方式；连接高差过大时，可采用踏步、自动扶梯 、升降平台等措施连接。

2水平连接方式宜用于同期建设的项目。接口宜采用共享的节点空间。当项目不能同步实施时，则先期开工的项目应做好接口的预留条件。

3垂直连接方式宜用于同期建设的项目。接口宜采用开敞空间并引入自然采光通风。

5.1.4既有工业区已建地下空间在空间延伸方式上宜采用地下增层的设计策略，地下增层工程可分为延伸式增层、水平扩展式增层、混合式增层等。

5.1.5既有工业区地下空间功能之间的连接应有较强的逻辑关系、流线的组织与梳理条理清晰、地上地下建筑空间的布置与衔接关系应注意整体性。

5.1.6既有工业区新建地下空间的柱网会因循地上建筑的原有的桩基础向下延伸。若是建筑地下增层空间柱网的平面沿用了既有建筑地上部分的平面柱网布局，则需要对地下空间的功能进行合理的划分。

5.1.7当既有工业区地下空间用作地下车库时，一般建议的柱网为8.1m*8.1m或8.4m*8.4m。在不考虑大型车停车的情况下，柱宽+车位画线内边缘净宽*3+画线的宽度*2=柱宽+2.4*3+0.15*2 =柱宽+7.5（M）。

5.1.8既有工业区地下空间的尺度和地上建筑室内空间一样，各个功能房间的开间和进深之比一般不宜超过1：2，通常以2：3的比例较为适宜，其空间的净高也以3m左右较为适宜。

5.2口部及节点竖向空间设计

5.2.1主要人行出入口应符合下列规定：

1主要人行出入口应根据周边环境、交通组织的要求设置，满足客流进出城市地下商业空间的便捷性及识别性。

2主要人行出入口不宜直接开设在城市次干路及以上级别的道路上，且应与城市主干路、轨道交通、公交站点等交通设施相衔接。

3主要人行出入门和车辆出入口应分开设置，并应符合现行国家标准《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019的有关规定及当地城市规划部门的要求。

4主要人行出入口作为客流进出既有工业区地下空间的起止点，应与地上建筑动线紧密相连。

5主要人行出入口前应设置集散广场及非机动车的停放空间。集散广场面积宜采用0.7m2/人～1.0m2/人计算。

6主要人行出入口数量应根据项目的规模及建设条件确定，大于50000m2的既有工业区地下空间宜设置两个及以上出入口，每个出入口宜开向不同方向，且出入口间距宜大于50m。

7主要人行出入口宜采用下沉式广场等室外开敞空间的形式。

8主要人行出入口内宜设置电梯、自动扶梯等竖向交通设施。

9主要人行出入口宜采用自然采光通风。

10主要人行出入口内应设置导向标识。

11主要人行出入口内、外口部5m范围内不得设置影响人员疏散的障碍物。

12严寒及寒冷地区的主要人行出入口应设置门斗或风幕等设施。

5.2.2安全出口应符合下列规定：

1既有工业区地下空间的安全出口数量、宽度、距离及形式应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

2安全出口应沿商业动线均匀设置。

3安全出口内、外口部5m范围内不得设置影响人员疏散的障碍物。

5.2.3物流出入口应符合下列规定：

1物流出入口宜设置在相对隐蔽、独立运营且与城市道路方便衔接的地方。

2地下车库的汽车出入口可兼做物流出入口，其口部净高应满足货运车辆的高度要求。

3物流出入口的数量及大小应根据物流流量及管理模式确定，1个物流出入口的服务面积不宜大于2万m2, 物流出入口的间距不宜大于500m。

4货运方式宜采用货梯，每个货物运输口宜配置两台货梯。货梯前应留有货物周转空间。

5.2.4下沉式广场应符合下列规定：

1用于既有工业区地下空间主要人行出入口的下沉式广场应设置在方便地面人流进出的地段。下沉式广场内宜设置休息、景观绿化、广告展示及标识等服务设施。

2下沉式广场内宜设置自动扶梯,且宜采用两部一组。

3下沉式广场用于防火分隔、安全出口时，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

4下沉式广场作为消防救援场地时，每侧开口宽度应大于15m,满足消防车的使用。

5下沉式广场内应采取排水、挡水及防洪措施。

5.2.5中庭应符合下列规定：

1既有工业区地下空间的人行主动线过长时宜设置中庭。中庭的服务半径不宜大于200m。

2大型既有工业区地下空间的中庭应有主次之分.其中主中庭开洞面积宜大于600m2,中庭开洞面积宜采用300m2～ 400m2。中庭面积不应小于疏散通道宽度2倍的平方和。

3中庭开洞宽度宜大于9m；中庭周围走道净宽不应小于4m；中庭内水平设置的连通桥的净宽宜采用3.5m～4.0m。

4主中庭两侧宜设置自动扶梯，且宜采用两部一组。

5主中庭内宜设置观光梯，且宜采用两部一组。观光梯前应设置候梯空间,其净宽不应小于5m。观光梯宜采用通透的围合结构形式。

6主中庭内宜设置休息、景观绿化、广告展示及标识等服务设施。

7中庭与周围连通空间的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

8中庭顶部宜设置可开启的天窗,满足地下空间自然排烟的技术要求。

5.2.6采光口应符合下列规定：

1既有工业区地下空间的采光口可分为天窗式及侧墙式。

2采光天窗的开口宽度宜比下层楼板的开口四周各扩大不小于0.8m2。

3采光天窗的受力结构应考虑广告展示等装饰物的安装条件，并应预留吊挂件及电动提升装置。

4采光天窗宜设置电动遮阳装置。

5采光天窗应进行节能设计。

6采光口出地面部分的四周应设置防护措施及警示标志。

7采光口的透光材料应方便清洁或选用具有自洁功能的材料。

5.2.7通风口应符合下列规定：

1既有工业区地下空间的通风空调系统应设置进、排风口 ,其布局应避免发生气流的短路现象,且应采取防雨雪、防虫措施。

2进风口的朝向宜迎向夏季主导风向，且其下边缘距离室外地坪不应小于1m。

3进风口宜结合开敞楼梯间、非机动车坡道等出地面构筑物设置。

4排风口宜设置于年主导风向的下风向，且不宜朝向邻近建筑物和公共活动场所人员停留或通行地带。当无法满足时，其下边缘距离室外地坪高度不应小于2m，并应做消声处理。

5当进、排风口垂直相邻布置时,进风口应布置在排风口的下方,且低于排风口下边缘不宜小于3m。当进、排风口在同一高度水平布置时，其水平距离不宜小于10m。

6当侧面开设通风口时，其四周5m范围内不应有阻挡通风气流的障碍物。当通风口设置于路边时，其下边缘距离室外地坪不应小于2m；当通风口设于绿地内时,其下边缘距离室外地坪不应小于1m。

7当顶面开设通风口时,其四周宜设置不小于3m宽的绿篱。通风口下边缘距离室外地坪高度应满足防淹要求，且不应小于1m。

8敞开式通风口出地面部分的四周应设置防护措施及警示标志。

9当采用自然通风时，通风口宜设置风帽,风帽应分别采用进风型和排风型。

10当采用自然通风时通风开口有效面积不宜小于该房间地板面积的1/20,并应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。

11通风口百叶安装方向应与气流方向一致时百叶角度宜采用0°〜30°。

12事故排风的通风口应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

13厨房应设置油烟净化设施时其排风口的设置应符合当地环保要求。

表 地下空间开发用地性质与地下功能匹配度

| 序号 | 地下功能 地上用地性质 |  | 地下交通设施 | 地下市政公用设施 | 地下公共服务设施 | 地下仓储设施 | 地下防灾减灾设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市 建设 用地 （H11） | 公共管理与公共服务 设施用地（A） | □ | X | □ | X | ■ |
| 2 |  | 商业服务业设施用地 （B） | ■ | X | ■ | X | ■ |
| 3 |  | 居住用地（R） | X | X | □ | X | ■ |
| 4 |  | 工业用地（M） | X | X | X | □ | ■ |
| 5 |  | 物流仓储用地（W） | X | X | X | ■ | □ |
| 6 |  | 市政公用设施用地（U） | X | ■ | X | X | □ |
| 7 |  | 道路与交通设施用地 （S） | ■ | ■ | X | X | □ |
| 8 |  | 绿地与广场用地（G） | ■ | □ | ■ | X | ■ |
| 9 | 镇建设用地（H12） |  | □ | □ | X | X | ■ |
| 10 | 村庄建设用地（H14） |  | □ | □ | X | X | □ |
| 11 | 区域交通设施用地（H2） |  | ■ | ■ | X | X | □ |
| 12 | 区域市政设施用地（H3） |  | X | ■ | X | X | □ |
| 13 | 特殊用地（H4） |  | X | X | X | X | □ |
| 14 | 采矿用地（H5） |  | X | X | X | □ | □ |
| 15 | 其他建设用地（H9） |  | □ | X | X | X | □ |
| 16 | 非建设用地（E） |  | □ | □ | X | □ | □ |

注：■完全兼容，口有条件兼容，需经城乡规划部门根据具体条件和建设内容研究确定，x不能兼容

5.3防灾与安全设计

5.3.1地下空间利用应满足防火、防水、防震相关技术规范要求，并 加强使用过程中的管理，积极运用防灾减灾新技术。

5.3.2地下空间开发利用应满足相关规范的防水安全要求，通过工程措施及非工程措施两个方面加强防水安全。

5.3.3避免在地势低的地点布置地下空间设施的出入口，出入口标高应高于室外地坪标高与设防高度要求。

5.3.4 地下空间各类建筑物结构应满足相关规范抗震设防标准要求。大型城市地下综合体或重要基础设施的地下工程应进行抗震专项论证。

5.3.5地下架空区域不应设置在应急避难场所的应急功能区，如地下架空区域无法避免利用应急避难场所的应急功能区，应进行安全性论证并报相关部门同意。

5.3.6既有工业区在地下空间开发有人防工程需求时，应注意施行“平战结合”的方针，使其在和平时期也能发挥经济和社会效益。

5.4热湿环境优化设计

5.4.1宜采用可控制的高效通风空调系统.改善室内空气质量及热湿环境。

5.4.2宜采用自然通风为主，机械通风为辅的通风设计。

5.4.3当既有工业区地下空间采用自然通风时其通道宜贯通并宜利用地形高差设置高低风口以利于自然通风的气流通畅。

5.4.4当既有工业区地下空间采用机械通风时，其风速、风量的标准以及风口的设置应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定。

5.4.5围护结构应做到密闭、隔潮、防水，并宜采取保温措施。用水房间及设施应采取防潮措施。结露的冷水管及其他冷表面应采取防结露措施。

5.4.6内部热湿环境设计参数的选取应结合工程所在地域的气候特点，在满足舒适度和工艺要求的前提降低空调供暖能耗。

5.4.7装饰装修材料的有害物限量应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的有关规定。

5.4.8应采用下沉式广场、采光天窗等对外开敞的空间形式，引进自然空气。

5.4.9新风系统应采用提高风速与风量等措施，改善室内气流组织，稀释和排除污染气体。

5.4.10室内、外通风口应采用消声及过滤净化处理。

5.4.11应结合地形条件,采用自然采光方式降低室内人工照明能耗。自然采光时应采取遮光措施避免眩光.并应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的有关规定。

5.4.12宜采用主动式采光系统引入自然光，改善室内光环境,减少人工照明能耗。

5.4.13人工照明的照度、显色性以及视觉环境应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50031的有关规定。

5.4.14照度标准不应低于同类型、同规模的地面建筑。各房间和场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。

5.4.15应利用人造光系统,模拟阳光的颜色、稳定性；并宜利用光的方向与强度的变化作为人流动线的引导标志。

5.4.16人行主要出入口处应设置过渡照明，满足电气照明与自然光照的平稳过渡。

5.4.17应采用高光效的光源，如荧光灯、高强度气体放电灯。连续调光、防止电磁波干扰、频繁启闭或特殊需要的场所可选用白炽灯或卤钙灯。

5.4.18应急照明设施应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016及《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的有关规定。

5.4.19室内允许噪声级、围护结构的空气声隔声标准、楼板的撞击声隔声标准应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。

5.4.20有噪声和振动的设备用房与噪声敏感房间在同层平面宜分区布置；当不能分区布置时应采取隔声减振措施。

5.4.21有噪声和振动的设备用房应采取隔声、隔振和吸声等措施,并应对设备和管道采取减振、消声处理。各类管道穿过楼板和墙体时孔洞周边应采取密封隔声措施。对排水管道宜采取隔声包裹等降低噪声的措施。

5.4.22对安静度要求高的房间应设置吊顶，其围合墙体应设置吸声材料，其隔墙应延伸至梁、板底面。

# 6地下空间景观设计

  - 地下空间的节点景观设计

6.1.1应通过公共艺术、水景、共享互动空间等形式，在节点区域设置地标性的空间，以增强地下空间中的方向可识别性。

6.1.2应在节点景观设计中体现灰空间的概念，重视空间间的衔接，不使各空间突兀独立，做到各区域间的自然过渡。

6.1.3应活用既有城市工业区的原有设施作为设计素材，进行特色景观设计，在注重既有城市地下空间景观文化特色营造的同时，达到资源的节约。

6.1.4各功能分区应清晰明确，动线节点处空间环境应为开敞空间，节点空间景观设计应具有层次性与立体性。

6.1.5节点景观设计元素应在具有既有城市工业区环境特色的基础上，做到元素丰富且具有变化性与可塑性，做到引导人们参与其中并对其产生新的解读。

6.1.6应通过符合既有城市工业区设计风格的座椅、小品、绿化、水景、灯具等装饰材料营造具有活力室内环境氛围，打破地下空间压抑的固有性质，塑造交互性强的地下空间。

6.1.7引用自然生态元素，活用自然植物进行景观设计。在自然光照强度不同的区域内应选择不同类型的植物进行设计。无天窗等自然光引入条件的区域应采用八仙花、铁线蕨等喜阴植物，对蕨类植物等喜湿植物应做好供湿，满足其对湿度的需求。在存在天窗、下沉式广场等自然光照射区域，可选择一般地上环境景观设计常用植物进行设计。可使用固定式花基作为植物的容器和载体，并使自然植物结合座椅、退台踏步等形成小型景观节点，营造景观趣味。

6.1.8应采用水元素进行景观设计。自然的水元素能够削弱人工打造的地下空间与自然世界的割裂性，减少人自地上环境进入地下空间时的心理刺激。设置跃动的水景观能够增强地下空间的活力，削减非自然空间中人的心理压力，同时也能活跃空间气氛。

6.1.9活用自然元素在空间节点处创建室内绿化景观庭院。

6.1.10应将自然景观元素与既有城市工业区原保留材料相结合进行节点景观设计，在满足环境特色设计主题的基础上，对材料进行再利用，通过景观设计达到材料与心理的双重可持续。

6.1.11应着重考虑既有城市工业区浅层地下空间中重点部分的景观设计，如出入口位置等，其他重点位置根据该地下空间具体使用功能变化。

6.1.12应合理计算步行距离并设置足量的休息区。

6.1.13出入口位置应设置下沉式集散广场，根据广场的区位分析和地块分析得出主要人流与车流方向，再根据这一信息确定主次广场。广场的设置既能满足大型活动使用要求，又可将自然光线极大程度引入地下，同时亦可做好地上与地下空间之间的心理过渡。

6.1.14根据地形变化选择不同踏步形式进行节点景观设计。

6.1.15不应在主入口和公共区布置阻挡人流的固定设施。

6.1.16室外露天开放式地下区域应形成以户外休闲活动为主的景观空间，同时应预留移动设施满足围合空间的需求。

6.1.17下沉式广场等露天地下空间景观设计应满足消防安全的功能需求。

6.1.18适当且合理布置地灯以活跃地下空间氛围，缓解地下空间的压抑性，埋地灯时应充分考虑排水处理。

6.1.19灯光布置应具有韵律感与节奏感，空间节点处应加强对灯光的布置。

6.1.20垃圾箱应具垃圾分类功能，设计形态采用顶盖带烟灰缸类型，室外不能使雨水直接进入垃圾箱内。

6.1.21地下空间采光井、风井、排烟井等位置的景观设计措施不应影响机电专业技术参数。

6.1.22入口、转角处、交汇路口处应着重进行景观优化改造与设计，如雕塑、水景、特殊灯具、绿植花坛等，也应设置综合性导向标识，增强地下空间中的方向可识别性。

6.1.23对现有花坛、树池、挡土墙等绿化设施进行提升和完善，对现有树池进行生态化改造，对挡土墙进行安全质量评估并采取措施消除安全隐患。原有自然植物与现有植物相结合，可增设工业风格休闲座椅，材质应采用经久耐用的生态环保型材料。

6.1.24树池的布置应根据地下空间现状采用不同的形式。独立式树池占地面积较小；抬升式树池适合与休憩座椅相结合，下沉式广场等室外环境中能够起到自然遮阳的作用；连续型树池适合下沉式广场等大面积室外空间，同时可起到消纳降雨的作用，缓解地下空间中雨水排水问题；成片型树池适合大面积广场型地下空间，能够使多种植物丰富搭配。

6.1.25可通过实行“针灸式”的微改造，充分利用边角地带，广种花草，增添雕塑小品，在人工性强的地下空间中“见缝插绿”，加入自然元素，并增设相关的休闲设施。

6.1.26对无地下空间的既有工业区进行新地下空间开发时，应考虑出入口设计与周边既有景观的融合与统一。

6.2地下空间的区域景观设计

6.2.1应遵循空间尺度进行设计，采用符合人体生理与心理双重需求的尺度数据。

6.2.2应注重设计的空间比例，在和谐比例的基础上进行设计。

6.2.3应注重各项设计元素的对比与统一，以具有既有城市工业区环境特色的元素作为整体的设计基调。

6.2.4设计色应以灰、黑、白等具有工业特色的色彩为首要选择对象，在景观色彩上体现既有工业区文化特色。

6.2.5应采用下沉式广场、采光天窗等对外开敞的空间形式进行景观设计，通过引进自然空气进行自然通风，所采用自然通风应管道贯通，达到绿色环保的能源可持续。

6.2.6应采用既有城市工业区原有可回收利用材料进行设计，在保留既有工业区固有特色的同时，达到绿色建筑的标准。

6.2.7导向系统设计应具有清晰导向性的同时具备艺术性，以削弱地下空间的压抑感。

6.2.8应使用人造光系统，通过人造光模拟阳光颜色及特性，改善地下空间中人工感过强的状况。

6.2.9应在主要出入口处设置过渡照明，达到电气照明与自然光照间的平稳过渡。

6.2.10应在导向系统设计中引入光线强度与方向的变化，通过变化的光线引导人流。

6.2.11景观设计师应与建筑师做好充分的合作与沟通，配合建筑师对既有城市工业区浅层地下空间内部风格设计、基础处理等提出合理化建议。

6.2.12景观设计中应将工程造价控制在发展商的预算范围内，尽可能不突破甲方提供的工程指标，乙方应在设计方案完成后提供工程造价估算，施工图设计完成时提供工程造价概算。

6.2.13对材料、植物、施工工艺的选择应因地制宜，贴合既有工业区特色，不应过于繁琐，尽可能通过较低的价格获得优良的效果，以巧妙构思替代预算消耗。

6.2.14应在景观设计中适当考虑无障碍设计，保证残疾人、老年人等社会成员的通行安全及使用便利，避免产生跌倒、碰撞等意外事件。合理布置盲道并设置无障碍电梯等设施，盲道等无障碍设施设计不应与景观构筑物、标识存在冲突，坡道及楼梯铺装采用防滑材质，出于对不同身高用户考虑，可采用双层扶手。特别区域可进行对突出物的改造并进行仿碰撞处理。对可保留台阶及坡道进行安全检测并进行维修，使其结构稳固安全，外观整洁完整，尺度规范舒适，便于使用。地下空间中，停车场、厕所、电梯等处应安装无障碍标识。

6.2.15应充分考虑该既有城市工业区所在地区的气候环境，合理配置四季皆适的景观。

6.2.16应结合树木、花坛、岩石、水景等自然要素丰富地下空间环境，增强环境亲和力。树木多设置在下沉式广场一类的露天地区，地下室内也可适当设置树木景观。

6.2.17景观设计中应注重经济效益与安全保障，控制经济投入的同时保障地下空间的安全性。

6.2.18地上空间与地下空间间的过渡区域景观设计应充分考虑与城市交通的顺利接驳，在设计上强调与城市的自然融合，即过渡空间设计形式应在保证功能完善的同时，达到视觉层面的完整性，通过与地上景观与交通的完美融合，顺利吸引人流自地上来至地下。

6.2.19应适当通过工业风格的景观、小品、绿化等元素，形成视觉上的“藏”与“露”，创造视线的遮掩、吸引、过渡，以达到引导与暗示的效果，营造层次分明的空间，塑造“移步异景”的地下空间。

6.2.20铺装设计应简洁明快，以一种石材作为主要铺装，不可超过三种石材。铺地石材应充分考虑防滑需要进行单面的防护处理，禁止使用抛光面或机切面的石材。对石材表面进行处理后应进行水洗处理，以便清洁维护。

6.2.21考虑到施工的便捷性，不应使用过于复杂的铺装图案。

6.2.22在石材使用上，应采取不同层面的石材处理方式，利用光影创造石材图案的丰富性与变化性。

6.2.23不同功能区域的铺装内容也应有一定的区别，下沉式广场等露天地下区域的地面铺装石材尺寸应大于室内。

6.2.24可采用移动花箱的形式，对休闲活动空间灵活地进行分隔，花箱中草木品种也可自主搭配选择。下沉式广场等露天室外空间可设置移动式树箱、花钵甚至大型乔木，但要求不得遮挡主要出入口、道路及标识，种植密度要求不得露土。

6.2.25景观布置应根据原既有城市工业区地下空间的布局形式、环境特点及用地条件，点、线、面皆备，景观规划主次清晰，同时具有集中性与分散性，形成多层次的地下空间景观环境。

6.2.26应对地下空间的出入口宽度、道路宽度与承载力进行调整优化，满足消防与救援的基本要求。优化过程中可通过景观设计进行美化，提升地下空间景观形象品质，并清除阻挡张开武保证场地通畅。

6.2.27应系统检查旧工业区公共区域的消防设施，按照标准和规范对消防设施进行更新及修复，同时改造过程中须配齐消防应急照明、消火栓、灭火器等消防器材。器材的布置形式可在便于取用的基础上进行一定的景观优化设计。

6.2.28应根据原工业区工业类型选择不同植物进行景观配置，以对工业污染环境进行净化调节。例如长苞香蒲可用于处理重金属含量高、pH高、电导率高的工业污水，金边石菖蒲和香菇草的除氮效果较好，金鱼藻、穗状狐尾藻和香菇草除磷效果较好。若选择不合适的植物，例如在含铜污水中种植宽叶香蒲，反会使污水中有机物含量上升。

6.2.29应根据原工业区的工业类型及植物自身的地域特性进行植物选择。例如在中国亚热带地区，夹竹桃和木槿的环境适应和污水处理能力较强；在中国北部沿海高盐度地区，黄花鸢尾的耐盐性和脱氮、除磷效果较好；在中国杭州西湖区，菩提子和美人蕉较适宜用于非点源污染处理。

6.3地下空间的界面景观设计

6.3.1材质选择上应以清水混凝土、石材、玻璃、金属等具有工业特色质感的材质为主，通过材质质感营造工业区风格的地下空间景观环境。

6.3.2应采用具有既有城市工业区历史特色的图案作为设计素材进行景观设计，图案选择应与各既有工业区地域、历史环境相关。

6.3.3立面景观设计中应保留利用地形高差设置高低风口的空间，最大效率保证能源的节约与自然通风的气流通畅。

6.3.4应充分利用地形条件进行设计以设置自然采光，采用自然采光方式降低封闭的地下空间中人工照明的能耗。

6.3.5设计自然采光区域时，应采取遮光措施避免眩光，同时也应避免大范围使用易致眩光的材料。

6.3.6应采用具有隔音减噪功能的材料与设施进行设计，对安静度要求高的房间应设置吊顶，在地下空间景观设计中达到绿色建筑倡导的节约能源目标。

6.3.7应采用荧光灯、高强度气体放电灯等高光效光源，改善地下空间的幽闭感。如是连续调光、防止电磁波干扰、频繁启闭或特殊需要的场所，可选用白炽灯或卤钨灯。

6.3.8应利用LED灯具、光导照明系统等节能照明器具进行照明，在地下空间景观设计中达到建筑可持续。

6.3.9应重视地下空间中的排水处理，保证常规暴雨下的排水通畅。由于地下空间与地上存在较大的高差，如何解决场地雨水排水等问题十分关键，排水问题应在方案设计阶段做好充分的考虑，做好对应的排水解决方案。

6.3.10应设置台阶或坡道处理道路高差使适应坡度，坡道应做好防滑处理及做出明显标示。主要入口处不应出现踏步和急坡。

6.3.11对松动、锈蚀、缺损的部件应进行修缮或更换，改造更新中的景观设计内容应具有统一的主题样式，但不可影响建筑结构安全。

6.3.12应通过植物墙等形式，在人工构筑的地下空间中使用立体绿化，例如垂直绿化、树围绿化等，使用少量的空间增加更大的绿化面积，将地下空间绿化从平面形式转为空间形式，丰富地下空间景观的同时，增加地下空间中氛围的灵动性。

# 7地上地下一体化开发

7.1空间使用一体化

7.1.1一般规定

1既有工业区的地上地下空间使用一体化应综合考虑既有工业区整体设计。

2对于具有较高历史文化价值、美学价值、建造价值、工艺价值、社会价值的工业区，地下空间设计宜保留、延续并强化既有的空间环境特征。

3在尊重、保留既有工业区建筑及环境特征的基础上，应结合设计目标定位策划新的空

间与环境要素，提升片区综合效益，塑造片区特色形象。

4应根据工业区内既有建筑的结构安全性检测鉴定结果，因地制宜地开展规划布局设

计，充分保留既有建筑中具有再利用价值的结构和空间体系。

5地上与既有工业区浅层地下空间规划应遵循城市地下空间规划规范。

7.1.2规划布局

1浅层地下空间应与城市地上空间部分宜采用立体化的处理方式，形成新的空间运作模式,连接方式应使用垂直通道相连的方式。

2浅层地下空间应与城市地上空间交通体系、功能体系、公共空间体系、景观环境体系和开发实施体系五个方面密切相连。

3既有工业区地下空间常分为新建和改建，在一定程度上应采取不同的处理方式。

4城市地下空间开发利用时，如确需将商业服务业或公共管理与公共服务设施设于地下时，其规划设计应优先符合公共安全、无障碍、综合防灾、交通疏散和通风采光等要求。

5城市地下空间开发利用时应优先建设地下交通设施、地下市政公用设施、地下防灾设施和人民防空工程等。当地下民用设施与此类设施发生冲突时，应坚持此类设施优先的原则。地下轨道交通设施建设应为地下市政设施预留足够的建设空间。

6既有工业区改建地下空间应符合下列要求：

1）应整合原有空间结构，根据地面建筑及环境改造需求，保留或重定义地下原有空间功能需求。

2）宜根据既有工业区原有需求，尽量保留完备的建筑结构，借助其综合的解决交通、疏散、公共服务和绿化的问题。

3）应重点规划场地内入口空间、交通空间、过渡空间和主要功能空间等，与现有地下空间相结合。

4）宜结合既有地下空间的功能、水、电、气、通讯光缆等管网管线系统。

7既有工业区新建地下空间应符合下列要求：

1）宜根据地上建筑结构，综合考虑新建结构和功能要求，进行一定程度的保留和加固或者是拆除。

2）宜根据既有工业区原有需求，尽量延续地面既有建筑的结构体系。

3）应重点规划场地内入口空间、交通空间、过渡空间和主要功能空间等，与现有地下空间相结合。

4）应设置完整的水、电、气、通讯光缆等管网管线系统。

7.1.3空间连接

1不同类型（尺度）如下沉广场、天井、中庭、庭院等空间类型应有采取不同的空间一体化设计重点：见下表

| 类型尺度分类 | 封闭类型 | 功能核心 | 位置 | 设计重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下沉广场 | 开敞 | 聚集、疏散人流 | 浅层地下（0至-8m） | 场地空间宽阔度 |
| 庭院 | 开敞 | 采光、通风、景观及疏散人流 | 浅层地下（-5至-15m） | 场地空间深度和宽阔度 |
| 天井 | 开敞 | 采光、通风 | 浅层地下（-5至-15m） | 场地空间深度 |
| 中庭 | 封闭 | 疏散人流及景观 | 浅层地下（-5至-15m） | 场地空间宽阔度 |

2既有城市工业区浅层地下空间与城市地上空间应视为一个整体，是完整并可藉由互相协调运转的空间体系，不应偏重独立发展某部分，宜注重合理化布局。

3浅层地下空间与城市地面空间部分应做城市设计的衔接与关联的处理。

4浅层地下空间在与地上空间宜有活动、视觉和功能上的关联，使两类空间在使用上形成一体化。

5应借助公共空间的过渡性质达到地上地下功能的串联。

6地上地下开发实施一体化在实施方面应存在地上地下相对应的内容，例如地上道路与地下轨道（道路）、市政设施、地上和地下公共空间等。

7如遇到山地地形，宜顺应地形地势，因地制宜地设计地下或半地下空间，使地上地下空间自然过渡。

7.2交通空间一体化

7.2.1地下交通的一般规定

1地下交通设施布局应经技术、经济和环境等方面进行方案的比选与论证后确定。地下交通设施应考虑与其他交通接驳设施的综合利用，处理好与地面建筑、地下市政管线和地下建(构)筑物之间的空间关系，并应满足安全、防灾和环境保护等要求。

2地下空间交通组织应遵守人车分离、管道化流线组织的原则。

3轨道车站应设置在客流量大的集散点和线路交汇处。车站间的距离应根据实际需要确定，在市区不宜大于 1.0km，郊区不宜大于 2.0km。

4轨道车站规划应根据车站附近未来交通需求及发展趋势，预留换乘枢纽、停车场和人行地道等设施用地；车站非付费区及与车站公共通道相连的建筑物宜规划有公共区域，满足行人24小时的过街通行要求。

7.2.2换乘枢纽

1换乘枢纽一般是指多功能、大规模的交通空间设施，是城市地面交通对立体交通空间资源集中利用的体现。一般由空港、轨道交通、常规公共交通、地下停车系统以及相关配套设施共同组成。根据换乘接驳方式和交通主辅功能的不同将其分为综合枢纽站、大型接驳站、一般换乘站三种类型。

2综合枢纽站是指铁路、空港、客运港及主要出口点与轨道交通的衔接站。综合枢纽站要控制足够的交通用地，使各种交通方式布局合理，换乘方便，便于管理，其竖向空间分布宜采用地上、地下相结合的换乘方式。大型接驳站是指轨道交通线路起终点、地区中心以及换乘量较大的车站，公交与轨道交通的接驳可采用总站和规模较大的中途站两种形式，其竖向空间分布宜采用地下为主的换乘方式。一般换乘站是指轨道交通线路的一般中间站与公交线路的中间站的换乘点，其竖向空间分布宜采用地面为主的换乘方式。

3城市地区中心日换乘客流总量在25~30万人次左右，宜设置地下换乘为主的枢纽（大型接驳站）。

4大型接驳站客流量11000~14000人次/小时，用地面积不小于3 ha，其规模可容纳2条轨道交通线的换乘和15~18条公交始发线。用地规模根据轨道昼夜载客总量和人均站场用地计算，人均用地取值0.55~0.85㎡，中心区取下限，新区取上限。

7.2.3地下停车场（库）

1结合城乡总体规划，考虑地上、地下停车场的比例关系。

2有非机动车的地区，考虑机动车与非机动车的比例，并预测非机动车转化为机动车的预期，使地下停车场的容量有一定的余地。

3城市地下停车场（库）的规划在选址、布局、容量、出入口设置等方面要结合该区域内已有或待建建筑物附建的地下停车场 （库）的规划来进行。

4要考虑地下停车场（库）的平战转换，及其作为地下工程所固有的防灾、抗灾功能，可以将其纳入城乡综合防护规划体系。

5地下停车场（库）的规划应考虑城市动态交通、静态交通的衔接协调以及私车交通工具与公共交通工具的换乘与衔接。地下停车库宜与地下街及地铁车站等地下空间设施整合建设，宜与相邻地下停车库相互连通。地下停车库总量与地上停车总量之比宜为9:1。

6城市中心区地下停车位置到达出行目的地的距离一般为300~700m，不宜超过500m。结合城市绿化、地下街、地铁施工等项目建设地下车库，建设的规模以100~300个左右泊位为宜；地下车库连接道原则上可布置停车带，车库连接道净宽度为5.5~6.0m，其中停车带净宽度为2.5~3.0m。

7公共地下停车库的出口和入口宜分开布置，宜布置在次干道或支路上，车库口部道路变坡点距离城市道路规划红线不应小于7.5m，旧城区不应小于 3.5m。出入口宽度不应小于7.0m，旧城区单向出入口宽度不应小于3.5m，出入口之间净距必须大于10.0m，转弯半径不宜小于10.0m，纵坡不宜大于8%。

8地下停车库应方便出入并设置明显的导向标识，应采取必要措施，满足安全、舒适、通风、防火、防护设施以及降低噪音的要求。

9地下公交停放场站的净高应符合国家现行有关标准的规定。当有双层巴士停放时，净高不宜小于4．6m。

10地下交通场站宜采取设置半开敞空间、透明屋顶、导光管采光等措施减少人工通风和人工照明。

7.2.4 地下公共人行通道

1地下公共人行通道应减少标高变换次数，高差较大的转换节点应设置自动扶梯。

2地下公共人行通道的净宽应根据设计年限内高峰小时人流量和设计通行能力计算确定，并应满足安全、防灾、环境保护等要求。当两侧设置商业时，地下公共人行通道应优先满足人流疏散要求，其宽度应结合商业布局适当扩大；当通道长度超过50m时，应适当拓宽人行通道和增加集散广场、出入口、采光竖井等设施。

3地下公共人行通道的净高应根据有无商业及商业布局形式等条件综合确定。

7.2.5交通空间一体化设计策略

1优化人行过街系统，利用浅层地下空间解决人行过街，借力地铁建设实施，优化该区域人行过街环境。

2提升乘客换乘体验，注重轨道线乘客换乘体验，利用地下空间一体化开发为乘客换乘、进出站提供便利的条件。对不能一次抵达目的地的运输而言，最大程度地减少中转换乘时间是提高交通吸引力的关键。

3梳理地面综合环境。地面环境要素主要包括交通环境与景观环境。交通环境应当各行其道、通行有序；景观环境应当整洁、规矩。

4从区域规划发展角度出发，对公共交通设施综合换乘、道路交通、人行过街、地下空间利用、城市景观环境等方面提出综合解决方案。

5利用街心三角地下空间设付费区换乘厅，组织立体换乘。

6地铁站勾连街心绿地地下非付费区，借助地铁实施，实现地下空间开发。

7利用街心绿地地下浅层空间形成地下步行过街系统。

8研究与 CBD 地下空间规划相互衔接的可能性。

9将地铁地面附属设施和出入口与街心绿地公园进行一体化景观考虑，改善地面景观环境，同时规划周边街道空间景观。

10各类交通流线立体分层，并保持各自的独立性。

11各层面的交通流线三维交叠，有机联系。

12在建立适当的卫星城镇（小组团）方面，建立居民小区间快速、大容量的交通通道起着关键作用。

13建立可达性好、覆盖面广的物理网络，尤其是具有较好环保性能的地区轨道交通网络。从技术组织上建立起高效、快速的运输能力网络，大幅度提高公共交通的吸引力。

7.3公共空间一体化

7.3.1地下公共空间一般规定

1根据资源保护与协调发展并重的原则，城市地下空间规划应将资源的保护放在首位，注重对地质地貌、园林绿化、重要水体等生态资源和古建筑、古墓葬、遗址遗迹、文化遗产埋藏区等文化遗产的保护。

2功能综合化指结合地铁车站进行包括商业、休闲、娱乐、餐饮等多种功能的城市地下空间开发利用，各功能应统筹考虑，实现功能互补和空间的有效组织。

3城市地下空间建设应尽量避开地下油气储存设施、天然气管道、输油管道等危险品周边以及污染超标或放射性元素含量偏高地区周边。当位于这些地区周边时，应预留符合国家现行有关标准的安全防护距离。

4各城市应根据自身自然要素、环境要素、人文要素和建设要素合理确定城市地下空间开发利用的深度。

5根据地下空间的特性，城市地下空间分类主要依据地下空间的设施功能确定，其分类可与地面用地分类不同。

7.3.2城市地下公共空间利用应当遵循以下原则：

1在坚持公共利益优先，以及地下空间资源的有限使用前提下，与城市经济和技术发展水平相适应，合理有序利用城市地下空间资源。

2结合地下空间的环境特性，坚持平面分区、竖向分层利用的基本原则。

3强调城市地下空间开发建设的整体性与系统性，并与地面功能以及地下空间建设时序相协调。

4合理利用地形，保护和改善城市生态环境，避免诱发地质灾害。

5严格保护城市地下市政基础设施及其走廊。

6符合公共安全、国家安全以及保密要求，兼顾防灾和人民防空等需要。

7.3.3城市可用地下公共空间资源主要为：广场、绿地、公园、城市道路等公共用地的下部空间；建筑物地下室，非文物古迹与非重要保护建筑的下部空间；地下轨道交通线、地下轨道交通站点；地下人防工程设施。

7.3.4规划区内的滩涂区，大型垃圾填埋场、地下文物埋藏区，国家法律法规所禁止以及由于地下公共空间利用可能诱发地质灾害或导致生态环境恶化的地区为地下公共空间禁建区。

7.3.5规划区内的滩涂区，大型垃圾填埋场、地下文物埋藏区，国家法律法规所禁止以及由于地下公共空间利用可能诱发地质灾害或导致生态环境恶化的地区为地下空间禁建区。

7.3.6地下公共空间的利用不得用于下列用途：居住功能类建设项目；托儿所、幼儿园、学校等教育设施；不利于人流疏散的大型公共设施；污染环境和劳动密集型的工业项目；地质条件不允许的建设项目以及其他不宜在地下空间建设的项目。

7.3.7地下公共空间与地上公共空间规划功能关系见表。

表 地上与地下空间规划功能关系

| 序号 | 地面环境及建筑性质 | 可规划的地下公共空间使用性质 | 地面环境特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要交通集散广场 | 商业中心、娱乐场、车库、地铁车站 | 集散广场、繁华 |
| 2 | 政府机关广场 | 车库、接待处 | 集散广场、安静 |
| 3 | 工厂 | 车间、库房及辅助厂房 | 厂区 |
| 4 | 住宅区 | 地下或半地下室、人防工程、用于库房、营业及服务项目 | 生活区 |
| 5 | 道路 | 交通工程及公用设施 | 噪音大，人、车流多 |
| 6 | 繁华商业中心 | 地下街、地下综合体、娱乐场 | 繁华、拥挤 |
| 7 | 道路交叉口 | 地下过街或交通枢纽 | 繁华，人、车流多 |
| 8 | 库房 | 库房 | 库区安静、较掩蔽 |
| 9 | 学校 | 实验、车站、图书馆、体育馆 | 安静 |
| 10 | 重要地段及设施 | 贮库、工事、防护工程 | 地形特殊、重要掩蔽 |
| 11 | 城市广场 | 车库、地下购物中心、交通干线车站、下沉式广场过渡的地下设施 | 开敞，可容纳很多人 |
| 12 | 历史街区 | 交通、游乐、基础设施、服务设施 | 观览、旅游人多 |

7.4景观环境一体化

7.4.1一般规定

1既有城市工业区浅层地下空间与城市地面应在公共环境、公共活动和人的活动三个方面进行城市景观环境联合设计。

2景观环境计应采用尺度与比例、对比与统一、过渡与衔接等设计手段进行地上地下同步设计。

3应在色彩、图案、质感的处理以及座椅、绿化、小品、灯具等装修装饰材料的选择上承接城市地面空间的景观环境。

4地下空间与地上连通节点处宜设置开敞、立体、变化的空间组合绿化景观等服务地下的景观空间。

5应引入地上的自然生态元素，阳光、空气、水等和自然景观元素，天然导光等技术手段，达到绿色建筑倡导的低能耗及零能耗目标。

7.4.2自然节能

1地下空间的通风应充分利用自然条件，并结合地上因素包括地面建筑、地面道路等实际情况，合理地利用自然通风。采用自然通风的地下空间，其平面布置应保证气流通畅，并应避免死角和短路，减少风口和气流通路的阻力。

2地下空间的通风可借助地面建筑或其他地面设施的通风与空气调节系统，并根据防火分区设置。

3地下有人空间平时人员新风量应达到通风时不小于30（m³/(p·h)）；当使用空调时按下表执行

| 表 使用空调时人员新风量标准（m³/(p·h)） |  |
| --- | --- |
| 工程或房间类别 | 空调新风量 |
| 旅馆客房、会议室、医院病房 | ≥30 |
| 舞厅、文娱活动室 | ≥25 |
| 一般办公室、餐厅、阅览室、图书馆 | ≥20 |
| 影剧院、商场（店） | ≥15 |

通风管道宜采用符合地上建筑设施卫生标准的不燃材料制作的风管。

4应采用节能、隔声减噪等措施及节能型电梯、灯具、卫生洁具等公共设施，达到绿色建筑倡导的节约能源的目标。

5应选择本土材料、新型绿色节能环保材料等室内装饰材料，达到了绿色建筑倡导的节约自然资源的目标。

7.4.3景观连通性

1景观环境设置宜根据地上地下空间实际功能和特性来实施。

2景观设计考虑人性化建设应做到以下几点：

1）地下空间设计在不影响规范和经济制约的情况下应充分考虑人流交通集散及商业空间的最高标准要求，力求使地下空间开敞舒适、交通组织顺畅合理。

2）对于山地地形的区域，应因地制宜，顺应自然条件，使地面与地下景观进行景观层面的自然过渡。

3）地上地下空间应采用双向导向标识设计。

7.5开发实施一体化

7.5.1地上地下空间一体化开发应科学地制定相应的开发战略、方针、政策、管理体制、建设标准和技术标准等。

7.5.2既有城市工业区浅层地下空间与城市地面空间的开发宜采用统一的规划和管理机制，整合各行业各部门，避免资源浪费。

7.5.3地上地下开发实施一体化应做到地下整体开发有序性和地上地下实施建设同步化，获得经济效益、空间效应和综合增效的最大化。

1地上地下整体开发有序性应针对整体层面的开发时序进行引导。

2政府宜在大型地上地下公共空间建设中预留与本地块衔接地块部分进行地上地下空间的开发建设。

3公共建设中宜地上地下建设内容相对应，考虑时序性同步建设，减少经济浪费。

| 特征 |  | 导控要素 |  |  | 控制引导分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地上 | 地下 |  |  |
| 地上地下整体开发有序性 | 开发时序 |  |  | 引导 |  |
| 地上地下实施建设同步化 | 开发模式 |  |  | 引导 |  |

4地上地下建设实施同步化应针对具体开发项目采取共建的建设模式来促进地上地下一体化整合。

7.5.4地上地下开发实施一体化主要针对具体内容提出要求，其共建模式宜采用公共建设内部开发内容的共建、轨道与地块开发内容的共建、公共与私人建设部分的共建三种类型。

7.5.5地上地下开发实施一体化时应根据地面既有工业建筑的改造原则和时间进度安排有序开发。